แบบฝึกหัดที่ 3 ULS & LCP	 2108421 Mod. Integrated. Surveying Technology

วันที่ 22 ก.พ. 2566	 ภาคการศึกษาปลาย 2565

รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ และ นายถิรวัฒน์ บรรณกุลพิพัฒน์ 	 ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไลดาร์ (Light Detection And Ranging : LiDAR)

การสแกนด้วยแสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลชนิดที่สามารถสร้างแหล่งพลังงานได้ด้วยตัวเอง (Active Remote Sensing) โดยพลังงานที่สร้างขึ้นจะอยู่ในรูปของแสงเลเซอร์ ซึ่งจะถูกนำมาใช้ในการวัดระยะทางระหว่างอุปกรณ์รังวัดไปยังพื้นผิวของวัตถุ โดยมักจะเรียกเทคนิคการสำรวจนี้ว่า ไลดาร์ (Light Detection And Ranging : LiDAR) การสแกนด้วยแสงเลเซอร์ทางอากาศ หรือการสำรวจด้วยไลดาร์ทางอากาศมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การได้มาซึ่งแบบจำลองระดับ (Digital Elevation Model : DEM) โดยต้องการให้พื้นที่ที่ทำการสำรวจมีจุดระดับอย่างละเอียดหนาแน่นมากกว่า 1 จุดต่อตารางเมตร ซึ่งจะทำให้ค่าความสูงที่ได้มีความละเอียดถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับเดซิเมตร

สำหรับข้อมูลที่ได้มาจากการสแกนด้วยเลเซอร์มักจะมีค่าคลาดเคลื่อนเชิงระบบแฝงอยู่ ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้มีความผิดเพี้ยนไปในข้อมูลพอยต์คลาวด์ของการคำนวณในแนวบินนั้น ๆ ซึ่งในการคำนวณปรับแก้เพื่อลดขนาดของค่าคลาดเคลื่อนจะต้องอาศัยการวัดสอบและปรับแก้ค่าพารามิเตอร์เข้าไปทุกครั้ง โดยพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์สแกน คือ พารามิเตอร์การวางตัว (ประกอบไปด้วย การหมุน 3 พารามิเตอร์และการเคลื่อนที่ 3 พารามิเตอร์) ซึ่งหากกำหนดค่าเหล่านี้ผิดจะส่งผลถึงการรังวัดค่าพิกัดภาคพื้นดิน เช่น ความเพี้ยนของมุมการการวางตัวจะส่งผลถึงระยะของวัตถุที่วัดได้

ความคลาดเคลื่อนของการสแกนด้วยแสงเลเซอร์ทางอากาศมักจะแฝงมากับข้อมูลที่บันทึกมา โดยมักสังเกตได้จากข้อมูลพอยต์คลาวด์บริเวณส่วนซ้อนระหว่างแนวบินที่มีความแตกต่างทางความสูง แม้จุดตกกระทบนั้นจะเป็นจุดบนพื้นผิวเดียวกันก็ตาม ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น

- การกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยวิธีตรงที่คำนวณมาจากเซนเซอร์ที่ติดตั้งบนอากาศยานในการคำนวณหาวิถีของพาหนะ

- เกิดจากแสงเลเซอร์ที่มีรูปแบบและแหล่งที่มาที่หลากหลาย เช่น อาจเกิดจากการที่วัตถุไม่สะท้อนรังสีของแสงเลเซอร์ หรือาจสะท้อนแล้วส่งผลให้ความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์เปลี่ยนแปลงไป

- การหักเหและการเบี่ยงเบนของมุมสะท้อนที่ทำให้แสงเลเซอร์ไม่สะท้อนกลับเข้าเครื่องตรวจจับ

- ค่าระยะห่างและการวางตัวของอุปกรณ์ GNSS/IMU กับเลเซอร์สแกนเนอร์ ซึ่งรวมไปถึงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้อุปกรณ์ภายในอาจมีการขยับไปจากเดิม (Drift) จึงเป็นสาเหตุที่ต้องมีการวัดสอบเครื่องมือ (Calibration) รวมถึงการ Misalignment ของข้อมูล

- การบันทึกข้อมูลของระบบรังวัดเซนเซอร์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องตรงกัน (Time synchronization)

- ค่าคลาดเคลื่อนต่าง ๆ ในระบบรังวัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS

- การที่เลเซอร์เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดที่มีระยะไกล โดยเฉพาะมาจากการบินสำรวจด้วยอากาศยาน ซึ่งในขณะที่เลเซอร์เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศจะมีการกระเจิง (Disperse) เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลำแสงเลเซอร์ที่ปลายทางขยายใหญ่ขึ้น (Beam divergence)

เหตุผลที่ต้องปรับแก้เป็นแนวบิน เนื่องจากความเคลาดเคลื่อนที่แฝงอยู่ในข้อมูลพอยต์คลาวด์สามารถตรวจพบได้ในบริเวณส่วนซ้อนของแนวบินนั้น จึงเป็นสาเหตุที่ต้องทำให้ปรับแก้เป็นแนวบินเพื่อให้มีความถูกต้องทางตำแหน่งเพิ่มมากขึ้น โดยวิธีการคำนวณปรับแก้เป็นแนวบิน เรียกว่า Strip adjustment

ดังนั้นในแบบฝึกหัดนี้นิสิตจะได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของเป้าควมคุมไลดาร์ (LiDAR Control Plane: LCP) ที่มีลักษณะเป็นระนาบทรงหลังคาจั่วดังภาพที่แสดงด้านล่าง ที่จะใช้ในคำนวณปรับแก้ Strip adjustment ต่อไปในอนาคต

Length = 1.220 m.

Base = 1.100 m.

Width = 0.650 m.

ให้นิสิตดาวน์โหลดข้อมูลไลดาร์ที่ได้มาจากเลเซอร์สแกนเนอร์ที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle Laser Scanning: ULS) ยี่ห้อ CHC รุ่น AA450 จากลิงก์ https://github.com/ThirawatBan/PCV_SVCU โดยข้อมูลที่นิสิตจะต้องดาวน์โหลดประกอบไปด้วย

- ข้อมูลไลดาร์ (.las) ในแต่ละแนวบิน

- ข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่งของเป้าควบคุมไลดาร์

- ข้อมูลค่าวางตัวของเป้าควบคุมไลดาร์

- ภาพถ่ายออร์โธ

- โค้ดภาษาไพธอนสำหรับใช้ในการประมวลผลตรวจสอบ (Link: https://github.com/phisan-chula/UAV_Research/tree/main/LidarTarget_LCP) ซึ่งประกอบไปด้วยโค้ด ChkStrip_LCP.py และ EstimLCP.py

จงตอบคำถาม

- จงบอกคุณลักษณะ (Specification) ของระบบเลเซอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในแบบฝึกหัดนี้

| Instrument name | CHCNAV AA450 |
| --- | --- |
| Measuring range |  |
| FOV |  |
| Precision |  |
| Accuracy |  |
| GNSS-Inertial solution |  |
| IMU update rate |  |
| Scanner |  |
| Point cloud density |  |
| Scan rate |  |
| RGB resolution |  |
| Max return |  |

- ให้นิสิตทำการรังวัดหาค่าการวางตัวของเป้าควบคุมไลดาร์ โดยนิสิตสามารถคำนวณหาค่าการวางตัวหรือค่าอะซิมุทของเป้าควบคุมได้จากการรังวัดแนวสันหลังคาของเป้าควบคุมที่ปรากฏบนภาพถ่ายออร์โธผ่านโปรแกรมภูมิสารสนเทศ เช่น QGIS เป็นต้น โดยให้แสดงการคำนวณการหาค่าการวางตัวของเป้าและเปรียบเทียบค่าผลลัพธ์ระหว่างที่นิสิตคำนวณได้กับข้อมูลที่ได้จัดเตรียมไว้ให้กำหนดให้ทำการรังวัดคนละ 5 เป้าควบคุม

- ให้นิสิตประมวผลตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์รหัสเปิด ChkStrip_LCP.py และ EstimLCP.py ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ จากนั้นให้จัดทำผลการรังวัดเป้าควบคุมไลดาร์ (LCP) ตามรูปแบบที่กำหนดให้ในหน้าถัดไป และแสดงค่าต่างระหว่างค่าพิกัดที่ได้จากซอฟต์แวร์และค่าพิกัดที่ได้มาด้วยวิธีการรังวัดแบบจลน์ในทันที (RTK)  พร้อมคำนวณหาค่า RMSE กำหนดให้จัดทำผลการรังวัดคนละ 5 เป้าควบคุม

ตัวอย่าง รูปแบบการแสดงผลการรังวัดเป้าควบคุมไลดาร์

| LCP: (หมายเลข) Flight-line: (ชื่อแนวบิน) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manual Measure (E,N,h) : EEEEEE.EEE, NNNNN.NNN, h.hhh เมตร Estim_LCP (E,N,h) : EEEEEE.EEE, NNNNN.NNN, h.hhh เมตร |  |  |
| ตัวอย่าง |  | ตัวอย่าง |
| - LCP on Orthophoto GSD xx cm |  | - RGB Point-cloud |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่าง |  |
| - Point-cloud color by height | - Point-cloud Roof-ridge |  |